PULSAR

Keyboard PCB — Routing Plan

16-Layer JLCPCB  ·  292 × 102 mm  ·  XC7A200T-2FBG484I + DRV5055A2 Hall Array

# 1  Fixes Pendientes Antes de Rutear

Los siguientes problemas deben resolverse antes de comenzar el routing. Están marcados en amarillo.

| Componente/Archivo | Problema | Fix a aplicar |
| --- | --- | --- |
| Footprint FPGA (U1) | FB484/FGB484/FGB484Artix-7_AMD → slashes inválidos | En el .kicad_sch: cambiar campo Footprint de U1 a 'XC7A200T:XC7A200T_FBG484' (sin barras). Renombrar el archivo .kicad_mod en la librería custom si es necesario. |
| Errores de anotación | Componentes sin ref o refs duplicadas | Herramientas → Editar → Anotación de esquema → Anotar todo. Luego Export Netlist y reimportar al PCB. |
| Stackup PCB (kicad_pcb) | Nombres de capas genéricos (In1.Cu…In14.Cu) | En KiCad Board Setup → Stackup: renombrar In1–In14 con los nombres de la imagen. O editar directamente el (stackup) en el .kicad_pcb. |
| DRC rules (.kicad_dru) | Agregar regla para diff pairs USB | Añadir constraint diff_pair_gap (0.2 mm) y diff_pair_width (0.2 mm) para la net clase USB. |

# 2  Stackup de 16 Capas

Configurar en KiCad: Board Setup → Board Stackup. Los nombres de las capas intermedias deben coincidir exactamente con la columna "KiCad".

| Layer | KiCad | Type | Function |
| --- | --- | --- | --- |
| L01 | F.Cu | SIG | TOP – Keys · Silkscreen · Connector |
| L02 | In1.Cu | GND | Ground Plane |
| L03 | In2.Cu | SIG | Sensor Analog A – CH 0–31 |
| L04 | In3.Cu | GND | Analog Ground |
| L05 | In4.Cu | SIG | Sensor Analog B – CH 32–63 |
| L06 | In5.Cu | PWR | +5 V · ADC Supply |
| L07 | In6.Cu | SIG | USB Differential Pairs |
| L08 | In7.Cu | GND | USB Shield |
| L09 | In8.Cu | GND | Digital Ground |
| L10 | In9.Cu | SIG | Digital A |
| L11 | In10.Cu | PWR | FPGA Core · 1.0 V |
| L12 | In11.Cu | SIG | Digital B |
| L13 | In12.Cu | GND | Internal Ground |
| L14 | In13.Cu | SIG | Clocks · Critical Routing |
| L15 | In14.Cu | GND | Bottom Shield |
| L16 | B.Cu | SIG | Bottom – FPGA BGA · ADC · Decoupling |

Principios de diseño del stackup:

• Las señales analógicas (L03, L05) están encapsuladas entre planos de tierra (L02/L04 y L04/L06), minimizando la interferencia digital.

• El par diferencial USB (L07) tiene su plano de retorno dedicado en L08 (USB Shield), garantizando impedancia controlada de 90 Ω.

• El plano de alimentación FPGA Core (L11) está directamente adyacente a la capa de señales digitales B (L12), reduciendo la inductancia de bucle.

• Los relojes críticos (L14) están shieldeados entre L13 y L15 (ambos GND), minimizando la emisión de RF.

• El BGA del FPGA y los ADCs se montan en B.Cu (L16) para facilitar el fan-out sin interferir con las señales analógicas del lado superior.

# 3  Reglas DRC  (.kicad_dru)

El archivo pulsar.kicad_dru debe contener las siguientes reglas. El clearance mínimo de 0.10 mm ya está configurado; agregar la regla de diff pair para USB.

| Rule | Value | Notes |
| --- | --- | --- |
| Minimum clearance | 0.10 mm | Board-wide default (JLCPCB 4-layer min is 0.09 mm; we use 0.1 mm for safety) |
| Minimum track width | 0.15 mm | General digital/power signals |
| Impedance-controlled tracks | 0.20 mm | For 50 Ω single-ended on JLCPCB 16-layer stackup — verify with their calculator |
| Diff-pair width (USB) | 0.20/0.20 | Diff pair for 90 Ω impedance (gap 0.20 mm) on L07 |
| Minimum via diameter | 0.40 mm | Annular ring included |
| Minimum via drill | 0.20 mm | JLCPCB minimum for standard vias |
| Minimum annular width | 0.10 mm | Per JLCPCB spec |
| BGA via-in-pad | 0.30 mm Ø | For inner BGA rows only; must be filled/capped |
| Minimum hole size (PTH) | 0.20 mm | For through-hole components (J2 FPC anchor) |
| Copper pour clearance | 0.20 mm | Pour-to-trace, pour-to-pad clearance on all planes |

Contenido completo del .kicad_dru:

(version 1)
(rule "Default"
  (constraint clearance (min 0.1mm))
  (constraint track_width (min 0.15mm))
  (constraint via_diameter (min 0.4mm))
  (constraint hole_size (min 0.2mm))
  (constraint annular_width (min 0.1mm))
)
(rule "USB_Diff_Pair"
  (condition "A.NetClass == 'USB'")
  (constraint diff_pair_gap (min 0.18mm) (opt 0.20mm))
  (constraint diff_pair_uncoupled (max 1.0mm))
)

# 4  Lista de Componentes

Todos los componentes del diseño con su package y referencia de datasheet.

| Ref | Part | Description | Package | Datasheet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | XC7A200T-2FBG484I | Xilinx/AMD Artix-7 FPGA | BGA-484 | UG483 (AMD/Xilinx) |
| U9 | IS61WV102416BLL | Async SRAM 4Mx16 | SOJ-44 | ISSI datasheet |
| U3 | W25Q128JVSIQ | SPI Flash 128 Mb | SOIC-8 | Winbond datasheet |
| Y1 | 50 MHz XTAL | FPGA main clock | SMD 3225 | Crystal datasheet |
| Y2 | 48 MHz XTAL | USB clock reference | SMD 3225 | Crystal datasheet |
| U_3V3 | TPS54360 | Buck regulator 3.3 V | TSSOP-16 | SLVSB30 (TI) |
| U_1V0 | TPS54360 | Buck regulator 1.0 V (FPGA core) | TSSOP-16 | SLVSB30 (TI) |
| U_1V8 | TPS54360 | Buck regulator 1.8 V | TSSOP-16 | SLVSB30 (TI) |
| U_1V2M | TPS54360 | Buck regulator 1.2 V MGT | TSSOP-16 | SLVSB30 (TI) |
| U_1V0M | TPS54360 | Buck regulator 1.0 V MGT | TSSOP-16 | SLVSB30 (TI) |
| U_2V5M | TPS54360 | Buck regulator 2.5 V MGT | TSSOP-16 | SLVSB30 (TI) |
| U_ADC0–7 | ADS7042 (×8) | 12-bit SAR ADC | SOT-23-6 | SBAS519 (TI) |
| U_MUX0–3 | CD74HC4067 (×4) | 16-ch analog multiplexer | TSSOP-28 | SCHS113 (TI) |
| U_BUF0–3 | OPA2337 (×4) | Rail-to-rail op-amp buffer | SOT-23-5 | SBOS086 (TI) |
| U_REF0–1 | REF2033 (×2) | 2.5 V precision reference | SOT-23-5 | SBVS055 (TI) |
| U_H00–60 | DRV5055A2 (×61) | Ratiometric Hall effect sensor | SOT-23-3 | SLYS049 (TI) |
| U_STM | STM32L052K8T6 | ARM Cortex-M0+ MCU (FIDO2) | LQFP-32 | DS10953 (ST) |
| U_ISO | ISO1540 | Bidirectional I²C isolator | SOIC-8 | SLLSEE2 (TI) |
| U_ATE | ATECC608A | CryptoAuthentication chip | LFCSP-20 | DS40002112 (Microchip) |
| J1 | HRO TYPE-C-31-M-12 | USB-C receptacle | SMD 12-pin | C165948 (LCSC) |
| J2 | Molex 503480-1000 | FPC connector 10-pin 1mm | SMD | Molex datasheet |

# 5  Plan de Routing — Orden de Prioridad

Seguir este orden estrictamente. Cada paso depende del anterior para garantizar retornos de corriente correctos.

| # | Señal | Layers | Procedimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Power planes | L06, L11 | Flood fill +5V (L06) y VCCINT 1.0V (L11). Estos son el esqueleto de la placa. |
| 2 | Ground planes | L02,04,08,09,13,15 | Flood fill GND en las 6 capas de tierra. Usar GND global salvo L04 (AGND separado). |
| 3 | USB diferencial | L07 | D+/D– como diff pair 90 Ω desde J1 hasta FPGA. Verificar impedancia con herramienta JLCPCB. |
| 4 | FPGA clocks | L14 | 50 MHz (Y1→FPGA GCLK0) y 48 MHz (Y2→FPGA GCLK1). Length-match dentro de ±0.1 mm. |
| 5 | FPGA BGA escape | L16 + vias | Fan-out del BGA-484 en B.Cu. Usar via-in-pad para filas internas. Priorizar pines de alimentación. |
| 6 | Señales analógicas | L03, L05 | Salidas de Hall sensors → MUX → buffer → ADC. Trazar en L03 (CH 0–31) y L05 (CH 32–63). |
| 7 | Alimentación reguladores | L01/L16 + vias | Rutear las 6 líneas de salida de los reguladores hacia los planos correspondientes. |
| 8 | I²C FIDO2 | L12 | ISO1540 → STM32 → ATECC608A. Trazar SDA/SCL en L12, < 30 mm total. |
| 9 | SPI Flash y config FPGA | L10 | FPGA → W25Q128 (SPI). Coincide con config pins del FPGA. Max 30 mm. |
| 10 | Digital general | L10, L12 | Resto de señales FPGA I/O, señales de control de MUX, señales de ADC. |

# 6  Notas Detalladas por Señal

## 6.1  USB Diferencial (L07)

• Usar la herramienta Interactive Router con diff pair mode activado.

• Ancho de traza: 0.20 mm, gap: 0.20 mm → impedancia diferencial ~90 Ω sobre JLCPCB 16L.

• Verificar con la calculadora de impedancia de JLCPCB antes de fabricar.

• Nunca introducir vias entre el conector J1 y el FPGA para D+/D–.

• El par debe ingresar al FPGA por pines IO_L12P/N del banco 14 (o el banco USB asignado en el schematic).

• R_CC1 y R_CC2 (5.1 kΩ) deben estar a menos de 3 mm del conector J1.

• C_USB1 y C_USB2 (decoupling VBUS) deben estar entre J1 y el ESD (U10 si existe).

## 6.2  FPGA Clocks (L14)

• Y1 (50 MHz) → FPGA GCLK0: trazar desde pad de cristal hasta pin GCLK con < 25 mm, sin codos a 90°.

• Y2 (48 MHz) → FPGA GCLK1: mismo criterio. No cruzar la traza de 48 MHz con la de 50 MHz.

• Los cristales Y1/Y2 deben tener su plano de GND bajo ellos (vacío en L02), con via tapón alrededor.

• En L14, trazar en microstrip entre L13 (GND) y L15 (GND): impedancia 50 Ω.

## 6.3  Señales Analógicas de Hall (L03 y L05)

• Cada DRV5055A2 tiene 3 pines: VCC, GND, OUT. La salida OUT es analógica ratiométrica (0–VCC).

• Trazar las salidas OUT en L03 (sensores H00–H30) y L05 (sensores H31–H60).

• Usar trazas de 0.15 mm. No colocar señales digitales en la misma capa.

• El camino es: Hall OUT → MUX (U_MUX0–3) → Buffer (U_BUF0–3) → ADC (U_ADC0–7).

• Los MUX CD74HC4067 tienen 16 entradas → 1 salida. Las 4 salidas de los MUX van a 4 ADCs.

• Cada ADC ADS7042 necesita traza de entrada < 10 mm desde el buffer.

## 6.4  FPGA BGA Fan-out (L16)

• Comenzar por las filas externas del BGA (A–C y AA–AC). Son accesibles directamente en L16.

• Las filas internas (D–Y) requieren vias que atraviesen L16 hacia capas internas.

• Usar una grilla de vias de 0.8 mm (mismo pitch que el BGA) para el fan-out sistemático.

• Prioridad de pines en el fan-out: 1) VCCINT/GND, 2) VCCO por banco, 3) señales de config (PROG, DONE, TCK, TDI, TDO, TMS), 4) resto de I/O.

• Según UG483: los pines VCCINT deben tener un via de 0.2 mm drill directamente al plano L11.

## 6.5  I²C FIDO2 (L12)

• Cadena: FPGA → ISO1540 (U_ISO) → STM32 (U_STM) → ATECC608A (U_ATE).

• SCL y SDA como trazas separadas en L12, no como diff pair.

• Pull-ups (R_SCL1/2, R_SDA1/2 = 4.7 kΩ) a +3V3, ubicar cerca del ISO1540.

• El ISO1540 separa el lado FPGA (VCC1) del lado FIDO2 (VCC2). Nunca cruzar las tierras.

• Mantener trazas de I²C alejadas de las señales analógicas de Hall.

## 6.6  Reguladores de Potencia

• Los 6 TPS54360 están en la esquina inferior izquierda (x=18–47, y=66–84).

• Cada regulador tiene: L (inductancia), C_in, C_out, R_FB. Trazar en estrella desde el pad SW.

• Los planos de potencia (L06 para +5V, L11 para VCCINT) se alimentan desde aquí.

• Mantener la traza SW (nodo conmutado del inductor) lo más corta posible.

# 7  Datasheets — Links de Descarga

Descargar antes de comenzar el routing. Los PDFs contienen las recomendaciones de layout de cada fabricante.

| Componente | Documento | URL |
| --- | --- | --- |
| FPGA – XC7A200T | PCB Design Guide UG483 | www.amd.com/content/dam/xilinx/support/documents/user_guides/ug483_7Series_PCB.pdf |
| FPGA – XC7A200T | Datasheet DS181 | www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds181_Artix_7_Data_Sheet.pdf |
| FPGA – XC7A200T | FBG484 Package Spec | www.xilinx.com/cgi-bin/docs/pdfdoc?url=https://www.xilinx.com/support/documentationpackage_specs/pk822_7-Series_Artix_FBG484_RoHS6.pdf |
| Hall – DRV5055A2 | Datasheet SLYS049 | www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf |
| MCU – STM32L052K8 | Datasheet DS10953 | www.st.com/resource/en/datasheet/stm32l052c6.pdf |
| I2C Isolator – ISO1540 | Datasheet SLLSEE2 | www.ti.com/lit/ds/symlink/iso1541.pdf |
| Crypto – ATECC608A | Datasheet DS40002112 | ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATECC608A-CryptoAuthentication-Device-Summary-Data-Sheet-DS40001977B.pdf |
| USB-C – HRO TYPE-C-31-M-12 | Datasheet LCSC C165948 | datasheet.lcsc.com/lcsc/1903211732_Korean-Hroparts-Elec-TYPE-C-31-M-12_C165948.pdf |
| ADC – ADS7042 | Datasheet SBAS519 | www.ti.com/lit/ds/symlink/ads7042.pdf |
| Mux – CD74HC4067 | Datasheet SCHS113 | www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf |
| Regulator – TPS54360 | Datasheet SLVSB30 | www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54360.pdf |
| SRAM – IS61WV102416 | Datasheet | www.issi.com/WW/pdf/61WV102416ALL.pdf |
| Flash – W25Q128 | Datasheet | www.winbond.com/resource-files/w25q128jv%20revf%2003272018%20plus.pdf |

# 8  Checklist Pre-Fabricación JLCPCB (16L)

Verificar antes de subir el Gerber:

□  DRC sin errores de clearance ni shorts.

□  Stackup de 16 capas configurado correctamente en Board Setup.

□  Impedancia diferencial USB calculada y verificada (90 Ω).

□  Impedancia single-ended clocks verificada (50 Ω).

□  Via-in-pad en BGA inner rows marcados como filled (copper-filled via).

□  Gerber exportado con capas L01–L16 + Edge.Cuts + Drill.

□  Archivo de drill en Excellon format.

□  Controlada la orientación del conector J2 (FPC) vs. la posición del cable.

□  Netlist sincronizado entre schematic y PCB (sin diferencias).

□  Board outline cerrado (Edge.Cuts 292 × 102 mm, esquinas redondeadas R1 si aplica).