PULSAR Keyboard PCB

Referencia de Componentes — Guía de Routing

292×102mm · 16 capas JLCPCB · XC7A200T-2FBG484I · 61 sensores Hall

Mayo 2026  |  Para uso interno — equipo de PCB

# 1. Estado de Anotación PCB–Esquemático

Todos los esquemáticos fueron re-anotados para que sus referencias coincidan con el PCB. Sin duplicados. Sin referencias '?' sin asignar.

| Hoja | Componente | Ref PCB | Ref SCH | Qty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hall.kicad_sch | Sensores Hall DRV5055 | U_H00–U_H60 | U_H00–U_H60 | 61 |
| hall.kicad_sch | Bypass caps VCC (100nF) | CB_H00–CB_H60 | CB_H00–CB_H60 | 61 |
| hall.kicad_sch | Filter caps OUT (100nF) | C_H00–C_H60 | C_H00–C_H60 | 61 |
| hall.kicad_sch | Resistores pull (10kΩ) | R_H00–R_H60 | R_H00–R_H60 | 61 |
| adc.kicad_sch | ADC AD7689 16-bit | U_ADC0–U_ADC7 | U_ADC0–U_ADC7 | 8 |
| adc.kicad_sch | MUX ADG1606 16:1 | U_MUX0–U_MUX3 | U_MUX0–U_MUX3 | 4 |
| adc.kicad_sch | Buffer OPA2365 | U_BUF0–U_BUF3 | U_BUF0–U_BUF3 | 4 |
| adc.kicad_sch | REF5025 2.5V | U_REF0–U_REF1 | U_REF0–U_REF1 | 2 |
| fpga_a1.kicad_sch | FPGA XC7A200T | U1 | U1 | 1 |
| fpga_b2.kicad_sch | Decoupling FPGA 100nF | C200–C284 | C200–C284 | 85 |
| fpga_c3.kicad_sch | Flash W25Q128 | U3 | U3 | 1 |
| fpga_c3.kicad_sch | SRAM IS61WV102416 | U9 | U9 | 1 |
| fpga_c3.kicad_sch | OSC Y1(50MHz) Y2(48MHz) | Y1, Y2 | Y1, Y2 | 2 |
| fido2.kicad_sch | STM32L052 USB MCU | U_STM | U_STM | 1 |
| fido2.kicad_sch | ISO1541 I2C Isolator | U_ISO | U_ISO | 1 |
| fido2.kicad_sch | ATECC608B Crypto | U_ATE | U_ATE | 1 |
| usb.kicad_sch | USB-C J1 + ESD U10 | J1, U10 | J1, U10 | 2 |
| usb.kicad_sch | CC resistors + caps | R_CC1/2, C_USB1/2 | R_CC1/2, C_USB1/2 | 4 |
| power.kicad_sch | DC-DC + LDO regulators | U_1V0/1V8/3V3/… | U_1V0/1V8/3V3/… | 6 |
| power.kicad_sch | Buck inductors | L_U_1V0/1V8/3V3 | L_U_1V0/1V8/3V3 | 3 |
| TOTAL |  | 414 refs en PCB | 431 refs en SCH | 845+ |

✓  431 refs únicos en SCH · 414 refs únicos en PCB · 389 coincidencias exactas · 0 duplicados

Los 25 refs solo en PCB (C300–C311, C_ADCXa, L_U_*M, C400–C401) son componentes extra colocados directamente en el PCB durante el layout generado por script. Deben añadirse al esquemático durante el routing.

# 2. Especificaciones de Componentes y Guía de Routing

## XC7A200T-2FBG484I  —  FPGA Principal

Ref PCB: U1

Hoja esquemático: fpga_a1.kicad_sch

Artix-7 FPGA AMD/Xilinx con 215K celdas lógicas. Corazón del sistema: gestiona la lectura de 61 sensores Hall via multiplexación, SPI con 8 ADCs, y protocolo USB-HID vía STM32.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Logic Cells | 215,360 |
| DSP Slices | 740 |
| Block RAM | 13.14 Mb |
| Package | FBG484 (23×23mm BGA) |
| VCCINT | 1.0 V |
| VCCAUX | 1.8 V |
| Max I/O | 285 |
| Speed Grade | -2 |
| Temp | 0°C – +85°C |

### Notas de PCB y Routing

PCB Design Guide: UG483. Decoupling: 85×100nF (C200–C284) cerca de pines VCCINT/VCCAUX. BGA fanout: vías 0.2mm, trazas 0.12mm mín. Config flash (U3) SPI max 26MHz en x1 mode, 104MHz en x4. DONE/PROGRAM_B con pull-up 4.7kΩ.

### Datasheet oficial

↗  Abrir / Descargar PDF

## DRV5055A2QDBZR  —  Sensor Hall

Ref PCB: U_H00 – U_H60

Hoja esquemático: hall.kicad_sch

Sensor Hall lineal ratiométrico. 61 unidades, una por tecla. Detecta posición del imán bajo cada switch. Salida analógica VCC/2 en reposo.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sensibilidad A2 | 50 mV/mT @ 5V |
| Rango A2 | ±42 mT |
| VCC | 3.0 V – 5.5 V |
| Corriente | 5 mA |
| BW | 20 kHz |
| Quiescent out | VCC/2 |
| Package | SOT-23 |
| Temp | -40°C – +150°C |

### Notas de PCB y Routing

Rutear OUT → R_HXX (10kΩ) → pin ADC MUX. Trazas <15mm. Plano GND sólido bajo sensores. Bypass: CB_HXX (100nF) en VCC pin. Separar señales analógicas del ruido digital. Net class ANALOG en DRC.

### Datasheet oficial

↗  Abrir / Descargar PDF

## AD7689BCPZRL7  —  ADC 16-bit

Ref PCB: U_ADC0 – U_ADC7

Hoja esquemático: adc.kicad_sch

ADC SAR 16-bit, 8 canales, 250 kSPS. 8 unidades leen los 61 sensores Hall vía MUX ADG1606. Interfaz SPI con el FPGA. Referencia externa REF5025 (2.5V).

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Resolución | 16 bits |
| Canales | 8 SE / 4 diff |
| Throughput | 250 kSPS |
| AVDD | 4.5 V – 5.5 V |
| INL máx | ±1 LSB |
| SNR | 91 dB |
| Interface | SPI 4-wire |
| Package | LFCSP-20 |
| Consumo | 7 mW @ 250 kSPS |

### Notas de PCB y Routing

VIN+ corta (<10mm) desde MUX. REF pin: bypass 10µF + 100nF. AVDD separado de DVDD. SPI hasta 70MHz. AVDD: 4.5–5V. Colocar cerca del U_MUX correspondiente.

### Datasheet oficial

↗  Abrir / Descargar PDF

## ADG1606BRUZ-REEL7  —  MUX Analógico 16:1

Ref PCB: U_MUX0 – U_MUX3

Hoja esquemático: adc.kicad_sch

Multiplexor 16:1 CMOS de precisión. 4 unidades seleccionan entre 61 sensores Hall y los llevan a los 8 ADCs. Control digital 4-bit desde FPGA.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Config | 16:1 Single-ended |
| Ron | 170 Ω (típico) |
| VDD | 5 V |
| BW | -3dB @ 34 MHz |
| Cap parásita | 240 pF |
| Control | 4 bits + EN |
| Package | TSSOP-28 |
| Temp | -40°C – +125°C |

### Notas de PCB y Routing

Control A0-A3 + EN desde FPGA. Supply: 5V single supply. Colocar entre sensores y ADCs. Ron=170Ω — incluir en cálculo de carga. BW 34MHz suficiente para señales DC de Hall.

### Datasheet oficial

↗  Abrir / Descargar PDF

## OPA2365AIDR  —  Op-Amp buffer

Ref PCB: U_BUF0 – U_BUF3

Hoja esquemático: adc.kicad_sch

Op-Amp Rail-to-Rail dual de alta velocidad. Buffer de entrada de los ADCs. Aisla la impedancia del sensor Hall. 4 × 2 canales = 8 buffers totales.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Canales | 2 (dual) |
| GBP | 50 MHz |
| Slew Rate | 25 V/µs |
| VCC | 2.2 V – 5.5 V |
| Offset máx | 1 mV |
| RR I/O | Rail-to-Rail |
| THD+N | -112 dB |
| Package | SOIC-8 |
| Consumo | 1.1 mA/canal |

### Notas de PCB y Routing

Unity-gain (Av=1). VCC: 3.3V. Bypass 100nF en VCC/GND. Salida directa a AINP del AD7689. Entrada desde salida del MUX ADG1606.

### Datasheet oficial

↗  Abrir / Descargar PDF

## REF5025AIDR  —  Referencia 2.5V

Ref PCB: U_REF0 – U_REF1

Hoja esquemático: adc.kicad_sch

Referencia de voltaje de precisión 2.500V. Alimenta el pin REF del AD7689. 2 unidades, una por grupo de 4 ADCs.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| VOUT | 2.500 V |
| Precisión | ±0.05% (A grade) |
| Drift | 3 ppm/°C |
| Ruido | 4 µVpp (0.1–10 Hz) |
| VIN | 2.7 V – 40 V |
| IOUT | 10 mA máx |
| Package | SOIC-8 |
| Consumo | 1.0 mA |

### Notas de PCB y Routing

Bypass: 10µF (electrolítico) + 100nF cerámico en el pin OUT. No compartir GND con señales digitales ruidosas. Traza corta y directa hacia REF del ADC.

### Datasheet oficial

↗  Abrir / Descargar PDF

## ISO1541DR  —  Aislador I2C

Ref PCB: U_ISO

Hoja esquemático: fido2.kicad_sch

Aislador I2C bidireccional low-power. Barrera capacitiva SiO2. Separa bus I2C del ATECC del host FPGA. Soporta hasta 1 MHz.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Velocidad I2C | 1 MHz (Fm+) |
| VCC1/VCC2 | 3 V – 5.5 V |
| Aislamiento | 4242 Vpk |
| Inmunidad transitoria | ±50 kV/µs |
| ESD bus | 8 kV HBM |
| Corriente | 300 µA standby |
| Package | SOIC-8 |
| Temp | -40°C – +125°C |

### Notas de PCB y Routing

Side1=3.3V (FPGA), Side2=1.8V (ATECC). 100nF bypass en cada VCC. No compartir GND entre lados de la barrera. Pull-ups R_SCL1/SDA1 (3.3V side), R_SCL2/SDA2 (1.8V side). 4.7kΩ típico.

### Datasheet oficial

↗  Abrir / Descargar PDF

## ATECC608B-MAHDA-S  —  Crypto FIDO2

Ref PCB: U_ATE

Hoja esquemático: fido2.kicad_sch

MCU criptográfico Microchip para FIDO2/WebAuthn. Almacena claves privadas P-256 en hardware seguro. Interfaz I2C con STM32 via ISO1541.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Algoritmos | ECDSA P-256, SHA-256, AES-128 |
| FIDO2 | CTAP2.0 / WebAuthn |
| EEPROM | 10 KB |
| Key slots | 16 configurables |
| VCC | 1.8 V – 3.6 V |
| Interface | I2C / SWI |
| Package | UDFN-8 (2×3mm) |
| Consumo activo | 1 mA |
| Temp | -40°C – +85°C |

### Notas de PCB y Routing

VCC: 1.8V–3.6V. Bypass 100nF. I2C hasta 1MHz. Dirección configurable vía addr pins. Alejado de fuentes de RF. No necesita cristal.

### Datasheet oficial

↗  Abrir / Descargar PDF

## STM32L052K8T6  —  USB MCU / FIDO2 host

Ref PCB: U_STM

Hoja esquemático: fido2.kicad_sch

MCU Cortex-M0+ ultra low-power. Gestiona FIDO2 entre USB host y ATECC608B. Incluye USB 2.0 Full-Speed 12 Mbps nativo.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Core | Cortex-M0+ @ 32 MHz |
| Flash | 64 KB |
| RAM | 8 KB |
| USB | FS 2.0 (12 Mbps) |
| VDD | 1.65 V – 3.6 V |
| I/O | 32 |
| Package | LQFP-32 |
| Run current | 87 µA/MHz |
| Stop current | 0.4 µA |

### Notas de PCB y Routing

VDD=3.3V, VDDA separado (1µF+10nF). USB D+/D-: trazas diferenciales 90Ω, máx 50mm, sin vías. ESD U10 antes del STM32. SWD para programación (SWCLK/SWDIO). Cristal HSE 8MHz opcional.

### Datasheet oficial

↗  Abrir / Descargar PDF

## PRTR5V0U2X  —  ESD USB

Ref PCB: U10

Hoja esquemático: usb.kicad_sch

Array TVS dual para protección ESD en USB D+/D−. Protege al STM32 de descargas electrostáticas en el conector. Capacitancia ultra baja (0.5 pF).

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Canales | 2 (D+, D-) |
| VESD IEC61000-4-2 | ±15 kV air / ±8 kV contact |
| Capacitancia | 0.5 pF por línea |
| VBR mín | 6 V |
| Package | SOT-363 (SC-88) |
| Efecto en USB 2.0 | Despreciable |

### Notas de PCB y Routing

Colocar MUY CERCA del conector J1 (< 5mm). Orden: J1 → U10 (TVS) → U_STM. Sin vías entre TVS y conector. GND sólido bajo componente.

### Datasheet oficial

↗  Abrir / Descargar PDF

## TYPE-C-31-M-12  —  USB-C Receptáculo

Ref PCB: J1

Hoja esquemático: usb.kicad_sch

Receptáculo USB-C SMD con flancos de fijación mecánica. Entrada de +5V y USB 2.0 Full-Speed.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Estándar | USB Type-C 2.0 |
| VBUS máx | 20 V / 5 A |
| Datos | D+, D- (USB FS) |
| Montaje | SMD bottom + flanges |
| Durabilidad | 10,000 ciclos |
| Temp | -40°C – +85°C |

### Notas de PCB y Routing

CC1/CC2 → R_CC1/R_CC2 (5.1kΩ a GND) → modo UFP (device). VBUS → ferrite + 100nF. D+/D- → U10 → U_STM. Pad de montura soldado para resistencia mecánica.

### Datasheet oficial

↗  Abrir / Descargar PDF

## W25Q128JVSIQ  —  Flash SPI 16MB

Ref PCB: U3

Hoja esquemático: fpga_c3.kicad_sch

Flash NOR SPI 128Mbit (16MB). Almacena el bitstream de configuración del FPGA Artix-7. Cargado automáticamente al encender vía Master SPI mode.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Capacidad | 128 Mbit (16 MB) |
| Interface | SPI / Dual-SPI / Quad-SPI |
| Frecuencia máx | 133 MHz |
| VCC | 2.7 V – 3.6 V |
| Program time | 0.4 ms/página |
| Erase time (sector) | 120 ms |
| Package | SOIC-8 |
| Retención | 20 años @ 85°C |

### Notas de PCB y Routing

SPI Quad hasta 133 MHz. Colocar cerca del FPGA (pines CCLK, DIN, DONE, PROGRAM_B). Trazas SPI <30mm. VCC 3.3V con 100nF bypass. CS# pull-up 10kΩ (R_FLASH). Pull-up en HOLD# y WP#.

### Datasheet oficial

↗  Abrir / Descargar PDF

## IS61WV102416BLL-10TLI  —  SRAM 16Mbit

Ref PCB: U9

Hoja esquemático: fpga_c3.kicad_sch

SRAM estática 1M×16-bit asíncrona. Buffer de alta velocidad para el FPGA. Bus paralelo de 16 datos + 20 dirección.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Organización | 1M × 16 bits |
| Velocidad | 10 ns acceso |
| VDD | 3.3 V ± 0.3 V |
| Interface | Paralelo asíncrono (LVTTL) |
| Package | SOJ-44 |
| Corriente activa | 90 mA |
| Corriente standby | 2 mA |
| Temp | -40°C – +85°C |

### Notas de PCB y Routing

Bus 16-bit: length matching con skew <100ps. VDD 3.3V. Bypass 100nF + 10µF por banco. Colocar cerca del FPGA (banco HR). Señales OE#, WE#, CE# con pull-up 4.7kΩ (R_SRAM).

### Datasheet oficial

↗  Abrir / Descargar PDF

## TPS62130 / TPS62133  —  DC-DC Buck

Ref PCB: U_1V0, U_1V8, U_3V3

Hoja esquemático: power.kicad_sch

Reguladores buck sincrónicos 3A alta eficiencia. TPS62130: 1.0V (VCCINT FPGA) y 1.8V (VCCAUX). TPS62133: 3.3V principal del sistema.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| VIN | 3 V – 17 V |
| VOUT adj | 0.9 V – VIN |
| Corriente máx | 3 A |
| Eficiencia | 95% típico |
| Frecuencia | 2.25 MHz |
| Iq | 17 µA |
| Package | QFN-10 (3×3mm) |
| Temp | -40°C – +150°C |

### Notas de PCB y Routing

Inductor 4.7µH (L_U_1V0/1V8/3V3). C_OUT: 22µF × 2 cerámico X5R. Layout: loop de switching mínimo (SW→L→Cout→GND). Via térmica bajo pad. Freq: 2.25 MHz. FB resistors: R_FB1a/b, R_FB2a/b.

### Datasheet oficial

↗  Abrir / Descargar PDF

# 3. Índice de Datasheets — Links de Descarga

Hacer click en cada link para descargar el PDF oficial del fabricante:

↗  XC7A200T Artix-7 Data Sheet (DS181)

↗  XC7A200T PCB Design Guide (UG483)

↗  DRV5055 Hall Effect Sensor

↗  AD7689 16-bit SAR ADC

↗  ADG1606 16:1 Analog MUX

↗  OPA2365 Rail-to-Rail Op-Amp

↗  REF5025 2.5V Voltage Reference

↗  ISO1541 I2C Isolator

↗  ATECC608B CryptoAuthentication

↗  STM32L052 USB MCU

↗  PRTR5V0U2X USB ESD Protection

↗  TYPE-C-31-M-12 USB-C Receptacle

↗  W25Q128JV SPI Flash

↗  IS61WV102416 SRAM

↗  TPS62130 DC-DC Buck

↗  TPS62133 DC-DC Buck 3.3V

↗  LP2985 LDO 1.0V

↗  TLV70225 LDO 2.5V MGT